# ИТОМ-10 - Измеритель тяжения оттяжек механический

ИТОМ-10 - Измеритель тяжения оттяжек механический, качественное профессиональное оборудование, ИТОМ10 параметры характеристики и техническое описание модели, купить Измеритель тяжения оттяжек механический с доставкой и гарантией, Измерители состояния опор линий электропередач а так же другие измерительные приборы (КИПиА) лабораторное и испытательное оборудование в широком ассортименте по привлекательной цене в компании СамараПрибор.

Фото ИТОМ-10

Варианты обозначения: ИТОМ10

## Назначение измерителя:

Измеритель тяжения оттяжек механический предназначен для контроля натяжения оттяжек опор воздушных линий электропередачи при их строительстве и эксплуатации.

Принцип действия измерителя ИТОМ-10 основывается на измерении упругих деформаций натянутого каната: по прогибу каната, создаваемому сосредоточенными силами от роликов прибора и эксцентрика, определяется натяжение каната оттяжки.

## Технические характеристики измерителя:

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Измеряемое усилие, т | 0-10,0 |
| Цена деления шкалы, кг | 100 |
| Погрешность измерения не более, % | ±2 |
| Диаметр измеряемого троса, мм | 13,0 – 22,5 |
| База измерителя, мм | 600 |
| Допустимая температура эксплуатации, °С | -60...+50 |
| Габариты, мм | 625х320х60 |
| Вес измерителя, кг | 3,5 |
| Индикация | стрелочная |

## Комплект поставки:

- Прибор ИТОМ-10

- Натяжной эксцентрик (13,0– 22,5 мм)

- Штангенциркуль

- Комбинированный ключ 22х22

- Футляр

- Паспорт

## Дополнительная комплектация:

(Поставляется по отдельному заказу)

- Натяжной эксцентрик (8,0– 11,0 мм)

- Устройство контроля усилий в оттяжках ИТОЭ-10

- Узнать цену

- Контроль усилий в оттяжках от производителя со складов в Южноуральске и в Москве. Устройство контроля усилий ИТОЭ-10 - цены и характеристики, гарантии, скидки.

- Устройство контроля усилий в оттяжках ИТОЭ-10 - описание

- Устройство контроля усилий в оттяжках ИТОЭ-10 предназначено для измерения и контроля усилий натяжения проводов, тросов, оттяжек, поперечных связей, ригелей и анкерных конструкций без разрыва их силовой схемы.

- ИТОЭ-10 также используется для измерения усилий в арматуре при изготовлении железобетонных изделий.

- Технические характеристики устройства контроля усилий в оттяжках ИТОЭ-10

| наименова-ние | Измеря-емое усилие, тс | Погреш-ность измерения, % | Макси-мальный диаметр троса, мм | Максимальный диаметр арматуры, мм | Температура эксплуатации, ОС | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОЭ-10 | 0,01-10 | 3,0 | 22 | 18 | От -30 до +60 | 600x250x65 | 3 |